| Codice | Formula | Nome metodo | Famiglia |
| --- | --- | --- | --- |
| ASY1 | ¦ln(L/R) ¦ ×100 | Log ratio absolute | Log-ratio |
| ASY2 | ln(L/R) ×100 | Log ratio signed | Log-ratio |
| ASY3 | 100×¦ln(min/max) ¦ | Log ratio bounded | Log-ratio |
| ASY4 | ¦L−R¦ / (0.5(L+R)) ×100 | Symmetry Index (SI) | Differenza normalizzata |
| ASY5 | L/R | Simple ratio | Ratio |
| ASY6 | 100×¦1−(L/R) ¦ | Ratio deviation | Ratio |
| ASY7 | 100×¦ (atan(L/R) −45°) /90° | Plotnik-like angular asymmetry | Ratio transform |
| ASY8 | (R−L) /(R+L) | Symmetry angle (signed) | Differenza normalizzata |
| ASY9 | ¦EV2¦ | Event asymmetry | Differenza assoluta |
| ASY10 | min/max | Symmetry ratio | Ratio |
| ASY11 | ¦2(R−L)/(R+L)¦×100 | Robinson symmetry index | Differenza normalizzata |
| ASY12 | ¦L−R¦ | Absolute difference | Differenza assoluta |

Metodi

Disegno dello studio e dataset

È stata condotta un’analisi retrospettiva su un dataset di analisi del cammino acquisito presso l’IRCCS Maugeri. Il dataset includeva inizialmente 195 soggetti, comprendenti pazienti affetti da malattia di Parkinson (PD) e soggetti sani di controllo (HS).

Per ogni soggetto erano disponibili parametri spazio-temporali del cammino e un insieme esteso di metriche di asimmetria calcolate a partire dalle misure bilaterali degli arti inferiori.

Dopo la rimozione dei valori mancanti nelle variabili di interesse per le analisi comparative, il campione analizzato comprendeva 194 soggetti, di cui:

- 148 pazienti con Parkinson

- 46 controlli sani

Per i pazienti con Parkinson era inoltre disponibile lo stadio clinico secondo la scala di Hoehn & Yahr (H&Y). Nel dataset, la variabile Output Stage era codificata come:

- 0 = Healthy Subjects (HS)

- 1 = H&Y stage 1

- 2 = H&Y stage 2

- 3 = H&Y stage 3

La distribuzione degli stadi nel campione era:

- HS: 46

- H&Y 1: 49

- H&Y 2: 50

- H&Y 3: 50

Metriche di asimmetria

Per ogni soggetto sono state calcolate 120 metriche di asimmetria del cammino.

Queste metriche derivavano dalla combinazione di:

- 12 formulazioni matematiche di asimmetria (ASY1–ASY12)

- 10 variabili gait spazio-temporali

Le variabili del cammino considerate erano:

- Step length

- Stride length

- Step time

- Stride time

- Swing time

- Stance time

- Single support time

- Double support time

- Step width (support base)

- Stride velocity

Ogni metrica rappresentava quindi l’applicazione di una specifica formula di asimmetria a una specifica variabile del cammino.

Le formule includevano diverse famiglie matematiche comunemente utilizzate in letteratura, tra cui:

- differenze normalizzate

- rapporti tra lati

- trasformazioni logaritmiche

- indici basati su valore assoluto

- indici che preservano il segno dell’asimmetria

Questo approccio ha consentito di confrontare sistematicamente la struttura matematica delle metriche di asimmetria e il loro comportamento clinico.

Analisi della struttura matematica delle metriche

Per valutare la ridondanza e le relazioni tra le diverse formulazioni di asimmetria, è stata effettuata un’analisi esplorativa in tre fasi.

Matrice di correlazione

È stata calcolata una matrice di correlazione Spearman tra tutte le 120 metriche di asimmetria.

La correlazione non parametrica è stata utilizzata per evitare assunzioni di normalità e per catturare relazioni monotone tra le metriche.

Principal Component Analysis (PCA)

Per identificare le dimensioni latenti sottostanti alle metriche di asimmetria è stata eseguita una Principal Component Analysis (PCA) sulle 120 metriche standardizzate mediante z-score normalization.

La PCA ha consentito di:

- valutare la dimensionalità effettiva del sistema di metriche

- identificare eventuali componenti latenti comuni

- analizzare la distribuzione dei soggetti nello spazio delle componenti principali

PCA sui loadings delle formule

Per analizzare la struttura matematica delle diverse formulazioni di asimmetria, è stata inoltre eseguita una PCA sui loadings medi delle formule.

Per ogni formula (ASY1–ASY12) è stata calcolata la media dei loadings delle metriche corrispondenti alle diverse variabili gait, ottenendo una rappresentazione sintetica del comportamento matematico di ciascuna formulazione.

Le formule sono state quindi proiettate nello spazio delle prime due componenti principali per visualizzare eventuali cluster o separazioni tra famiglie di metriche.

Clustering gerarchico

Infine, è stata eseguita una hierarchical clustering analysis tra le formule di asimmetria.

La distanza tra formule è stata definita come:

Distance=1-∣Spearman ρ∣

calcolata sulla matrice di correlazione tra le metriche aggregate per formula.

Il clustering è stato eseguito con metodo average linkage e visualizzato tramite dendrogramma.

Questa analisi ha permesso di identificare gruppi di metriche matematicamente equivalenti o fortemente ridondanti.

Analisi discriminativa PD vs controlli sani

Per valutare la capacità delle metriche di asimmetria di discriminare tra pazienti con Parkinson e controlli sani, è stata eseguita un’analisi comparativa per ciascuna delle 120 metriche.

Per ogni metrica sono stati calcolati:

- Mann–Whitney U test per confrontare le distribuzioni tra gruppi

- Cliff’s delta (δ) come misura non parametrica di effect size

- Cohen’s d stimato tramite bootstrap (5000 iterazioni)

Le metriche sono state quindi ordinate in base al valore assoluto di Cliff’s δ per identificare i parametri più discriminanti.

Successivamente è stato calcolato:

- il ranking medio delle formule di asimmetria

- il ranking medio delle variabili gait

al fine di valutare separatamente il contributo della formulazione matematica e della variabile biomeccanica.

Analisi della progressione clinica

Per studiare l’associazione tra asimmetria del cammino e progressione della malattia è stata analizzata la relazione tra le metriche di asimmetria e lo stadio di Hoehn & Yahr.

Per ogni metrica sono stati calcolati:

- coefficiente di correlazione di Spearman (ρ)

- p-value associato

Le metriche sono state ordinate in base al valore assoluto di ρ.

Inoltre è stato eseguito un test di Kruskal–Wallis per valutare differenze tra i quattro livelli di stadio clinico (HS, H&Y1, H&Y2, H&Y3).

Analisi del contributo relativo di formula e variabile

Per quantificare l’importanza relativa della formulazione matematica e della variabile del cammino, è stato costruito un dataset combinato contenente gli effect size ottenuti dalle due analisi principali:

- discriminazione PD vs HS

- associazione con progressione H&Y

Per ciascuna metrica è stato quindi definito un indice di sensibilità clinica, rappresentato da:

- |Cliff’s δ| per l’analisi PD vs HS

- |Spearman ρ| per l’analisi di progressione

Questo ha generato 240 osservazioni (120 metriche × 2 analisi).

È stato quindi stimato un modello di regressione lineare:

effect∼formula+variable

dove:

- formula rappresenta la formulazione matematica dell’indice di asimmetria

- variable rappresenta la variabile del cammino

La significatività dei fattori è stata valutata tramite ANOVA di tipo II, al fine di quantificare il contributo relativo di ciascun fattore alla sensibilità clinica delle metriche.

RESULTS

Descrizione del dataset

Il dataset iniziale comprendeva 195 soggetti e 203 variabili.
Le metriche di asimmetria erano rappresentate da 120 variabili, ottenute applicando 12 formule di asimmetria a 10 parametri di gait.

Dopo la rimozione dei valori mancanti limitatamente alle variabili utilizzate nelle analisi (colonne di asimmetria e variabili di outcome), il dataset finale includeva:

- N = 194 soggetti

- 148 pazienti con malattia di Parkinson (PD)

- 46 controlli sani (HS)

La distribuzione degli stadi clinici secondo la scala Hoehn & Yahr (H&Y) era la seguente:

| H&Y stage | N |
| --- | --- |
| 0 (HS) | 46 |
| 1 | 49 |
| 2 | 50 |
| 3 | 49 |

Le metriche di asimmetria derivavano dall’applicazione di dodici formulazioni matematiche (ASY1–ASY12) a dieci variabili di gait:

- Step length

- Stride length

- Step time

- Stride time

- Swing time

- Stance time

- Single support time

- Double support time

- Stride velocity

- Support base

Le formule appartenevano a diverse famiglie matematiche, tra cui log-ratio, rapporti semplici, differenze normalizzate e differenze assolute.

Struttura matematica delle metriche di asimmetria

Per valutare la struttura delle metriche è stata analizzata la matrice di correlazione tra tutte le 120 variabili di asimmetria utilizzando la correlazione di Spearman.

La matrice ha evidenziato correlazioni estremamente elevate tra numerose metriche, suggerendo una forte ridondanza tra diverse formulazioni.

Per esplorare la dimensionalità latente è stata eseguita una Principal Component Analysis (PCA) sulle 120 metriche normalizzate.

La varianza spiegata dalle prime componenti è risultata:

| Componente | Varianza spiegata |
| --- | --- |
| PC1 | 0.323 |
| PC2 | 0.150 |
| PC3 | 0.098 |
| PC4 | 0.078 |
| PC5 | 0.069 |
| PC6 | 0.061 |

Le prime due componenti spiegano circa il 47% della varianza totale, mentre le prime cinque componenti spiegano circa il 72%.

L’interpretazione delle componenti suggerisce che:

- PC1 rappresenta principalmente la magnitudine globale dell’asimmetria

- PC2 riflette differenze legate alla struttura matematica delle formule

L’analisi dei loadings medi delle formule ha mostrato un forte clustering tra diverse metriche nominalmente differenti.

In particolare, le formule:

- ASY1

- ASY3

- ASY4

- ASY7

- ASY9

- ASY11

occupavano regioni quasi identiche nello spazio latente, suggerendo una forte equivalenza matematica tra queste formulazioni.

Un’ulteriore analisi tramite clustering gerarchico basato sulla distanza 1-∣ρ∣delle correlazioni di Spearman ha confermato la presenza di due gruppi principali:

- metriche di magnitudine dell’asimmetria

- metriche basate su rapporti con segno (signed)

Questo risultato suggerisce che molte formule di asimmetria rappresentano varianti matematiche dello stesso costrutto sottostante.

Variabili di gait più discriminanti

Il ranking medio delle variabili di gait in base all’effect size è riportato di seguito:

| Variabile | Mean |δ| |
|---|---|
| Stance time | 0.341 |
| Step time | 0.304 |
| Single support time | 0.290 |
| Swing time | 0.290 |
| Step length | 0.190 |
| Stride length | 0.173 |
| Stride velocity | 0.152 |
| Support base | 0.145 |
| Double support time | 0.108 |
| Stride time | 0.099 |

Le asimmetrie temporali hanno mostrato valori significativamente più elevati rispetto alle variabili spaziali.

La metrica con il maggiore effect size è risultata l’asimmetria del tempo di stance, con:

- Cliff’s δ ≈ 0.44

- Cohen’s d ≈ 0.73–0.77

indicando un effetto moderato-grande nella discriminazione tra PD e HS.

Pattern delle metriche di asimmetria

L’analisi completa delle metriche ha evidenziato un pattern molto consistente.

Le variabili temporali hanno mostrato i valori più elevati di effect size:

| Variabile | Cliff’s δ |
| --- | --- |
| Stance time | ~0.42 |
| Step time | ~0.38 |
| Single support time | ~0.36 |
| Swing time | ~0.36 |

Le variabili spaziali hanno mostrato effetti più moderati:

| Variabile | Cliff’s δ |
| --- | --- |
| Step length | ~0.26 |
| Stride length | ~0.24 |

Mentre alcune variabili hanno mostrato valori più bassi:

| Variabile | Cliff’s δ |
| --- | --- |
| Stride time | ~0.12 |
| Double support time | ~0.12 |

La heatmap degli effect size ha mostrato una forte coerenza tra le diverse formule, suggerendo che la scelta della formula influisce poco rispetto alla variabile di gait analizzata.

Ranking delle formule di asimmetria

Il ranking medio delle formule basato sull’effect size ha mostrato un pattern estremamente chiaro.

| Formula | Mean |δ| |
|---|---|
| ASY7 | 0.260 |
| ASY1 | 0.260 |
| ASY10 | 0.260 |
| ASY11 | 0.260 |
| ASY3 | 0.260 |
| ASY4 | 0.260 |
| ASY9 | 0.260 |
| ASY6 | 0.259 |
| ASY12 | 0.234 |
| ASY2 | 0.066 |
| ASY5 | 0.066 |
| ASY8 | 0.066 |

La maggior parte delle formule (ASY1, ASY3, ASY4, ASY6, ASY7, ASY9, ASY10, ASY11) ha mostrato valori praticamente identici di effect size, indicando una forte ridondanza matematica.

Al contrario, tre formulazioni (ASY2, ASY5, ASY8) hanno mostrato valori significativamente inferiori.

Queste formule condividono la caratteristica di mantenere il segno dell’asimmetria, preservando la direzione della differenza tra i lati.

Associazione con la progressione clinica (Hoehn & Yahr)

Per valutare la relazione tra asimmetria del gait e progressione della malattia è stata calcolata la correlazione di Spearman tra ciascuna metrica di asimmetria e lo stadio H&Y.

Le correlazioni più elevate sono state osservate per le variabili temporali.

La metrica più fortemente associata alla progressione clinica è risultata l’asimmetria del tempo di stance, con valori di:

ρ≈0.36–0.39

con significatività statistica elevata (p < 10⁻⁶).

Le variabili spaziali hanno mostrato correlazioni più deboli.

Questo pattern suggerisce che l’aumento dell’asimmetria temporale è associato alla progressione della malattia.

Contributo relativo di formula e variabile

Per valutare il contributo relativo della formula matematica e della variabile di gait è stato costruito un modello lineare:

effect∼formula+variable

dove l’outcome era rappresentato dalla magnitudine dell’effect size derivato dalle analisi PD vs HS e H&Y progression.

Il modello ha mostrato:

- R² = 0.752

L’analisi ANOVA ha evidenziato che entrambi i fattori erano statisticamente significativi:

| Fattore | F | p |
| --- | --- | --- |
| Formula | 26.47 | <10⁻³⁴ |
| Variabile | 41.54 | <10⁻⁴² |

Il contributo della variabile di gait risultava tuttavia più elevato rispetto alla formula, indicando che la scelta del parametro motorio ha un impatto maggiore sulla sensibilità clinica rispetto alla specifica formulazione matematica dell’indice di asimmetria.

L’effetto della formula risultava principalmente guidato dalle tre metriche signed (ASY2, ASY5, ASY8), che mostravano performance significativamente inferiori rispetto alle altre.

Sintesi dei risultati principali

Complessivamente, i risultati mostrano che:

- molte formulazioni di asimmetria sono matematicamente ridondanti e producono risultati quasi identici

- le metriche che preservano il segno dell’asimmetria mostrano una capacità discriminativa significativamente inferiore

- le variabili temporali del gait mostrano una sensibilità clinica maggiore rispetto alle variabili spaziali

- l’asimmetria del tempo di stance emerge come il parametro più robusto sia nella discriminazione tra PD e controlli sani sia nell’associazione con la progressione clinica.

DISCUSSION

Sintesi dei risultati principali

Questo studio ha analizzato sistematicamente l’impatto di diverse formulazioni matematiche di asimmetria applicate a parametri di gait in pazienti con malattia di Parkinson e controlli sani. Utilizzando un approccio combinato che include analisi di correlazione, PCA, effect size, correlazioni con progressione clinica e modelli lineari multivariati, emergono quattro risultati principali.

Primo, molte delle formule di asimmetria comunemente utilizzate nella letteratura risultano matematicamente ridondanti. Diverse metriche nominalmente differenti hanno mostrato correlazioni quasi perfette e performance statistiche quasi identiche sia nella discriminazione tra PD e controlli sia nell’associazione con la progressione della malattia.

Secondo, le formule che preservano il segno dell’asimmetria hanno mostrato una capacità discriminativa significativamente inferiore rispetto alle metriche basate sulla magnitudine dell’asimmetria.

Terzo, l’analisi multivariata ha dimostrato che la variabile di gait su cui viene calcolata l’asimmetria contribuisce più della specifica formulazione matematica della metrica.

Quarto, tra tutti i parametri analizzati, l’asimmetria del tempo di stance emerge come il marker più robusto sia nella discriminazione tra pazienti e controlli sia nella relazione con la progressione clinica.

Nel complesso, questi risultati suggeriscono che il valore clinico delle metriche di asimmetria dipende principalmente dal dominio biomeccanico analizzato, piuttosto che dalla particolare trasformazione matematica utilizzata per quantificare la differenza tra i lati.

Ridondanza delle formule di asimmetria

Uno dei risultati più evidenti di questo studio è l’elevata ridondanza tra molte formulazioni di asimmetria utilizzate nella letteratura.

Le analisi di correlazione, PCA e clustering gerarchico mostrano che diverse formule comunemente utilizzate—tra cui log-ratio absolute, symmetry index, ratio deviation e Robinson symmetry index—occupano regioni quasi identiche nello spazio latente delle metriche di asimmetria. Questo suggerisce che tali formule rappresentano varianti matematiche dello stesso costrutto sottostante, ossia la magnitudine della differenza tra i due lati.

Questo risultato è coerente con osservazioni precedenti nella letteratura biomeccanica. Numerosi studi hanno introdotto nuove formulazioni di asimmetria con l’obiettivo di migliorare sensibilità o interpretabilità, ma raramente queste formulazioni sono state confrontate sistematicamente nello stesso dataset. L’analisi presentata qui suggerisce che molte di queste varianti producono in pratica informazioni statisticamente indistinguibili.

Dal punto di vista metodologico, questo implica che la proliferazione di nuove metriche di asimmetria nella letteratura potrebbe riflettere più differenze formali che differenze sostanziali nella capacità di catturare il fenomeno clinico.

Questa osservazione ha implicazioni rilevanti per la standardizzazione delle analisi di gait asymmetry, suggerendo che la scelta della formula dovrebbe privilegiare semplicità, stabilità numerica e interpretabilità clinica, piuttosto che la ricerca di formulazioni matematiche sempre più complesse.

Limiti delle metriche signed

Un secondo risultato importante riguarda il comportamento delle metriche che preservano il segno dell’asimmetria.

Le formule basate su rapporti o differenze con segno hanno mostrato effect size significativamente inferiori nelle analisi di gruppo. Questo comportamento può essere spiegato dal fatto che tali metriche mantengono l’informazione sulla direzione dell’asimmetria.

Nel Parkinson, tuttavia, la lateralizzazione dei sintomi può variare tra i soggetti. Alcuni pazienti presentano un lato dominante sinistro, altri destro. Quando queste differenze vengono aggregate in analisi di gruppo, i segni opposti tendono a cancellarsi statisticamente, riducendo l’effetto medio osservabile.

Le metriche basate sulla magnitudine dell’asimmetria, invece, eliminano questa cancellazione statistica e risultano quindi più sensibili nelle analisi di gruppo.

Questo risultato suggerisce che le metriche signed possono essere utili in contesti specifici—ad esempio nello studio della lateralizzazione individuale della malattia—ma risultano meno adatte come misure aggregate di sensibilità clinica.

Il ruolo dominante delle variabili temporali

Uno dei risultati più robusti dello studio riguarda il ruolo delle diverse variabili di gait.

Le analisi mostrano chiaramente che le asimmetrie temporali hanno una sensibilità significativamente maggiore rispetto alle variabili spaziali. In particolare, i parametri più informativi sono risultati:

- stance time

- step time

- single support time

- swing time

Al contrario, variabili spaziali come step length e stride length hanno mostrato effect size inferiori.

Questo pattern è coerente con la fisiopatologia della malattia di Parkinson. Il disturbo del cammino nel Parkinson è caratterizzato non solo da riduzione dell’ampiezza del passo, ma soprattutto da alterazioni nella coordinazione temporale bilaterale e nel controllo della fase di supporto.

La coordinazione tra i due arti inferiori durante il ciclo del passo richiede un’integrazione complessa tra circuiti corticali, gangli della base e sistemi di controllo posturale. Le alterazioni dopaminergiche tipiche della malattia possono interferire con questi circuiti, producendo instabilità temporale e difficoltà nel mantenimento del supporto unilaterale.

Di conseguenza, le asimmetrie temporali possono rappresentare un indicatore più sensibile delle alterazioni della coordinazione locomotoria rispetto alle variabili puramente spaziali.

Centralità della fase di stance

Tra tutte le variabili analizzate, l’asimmetria del tempo di stance emerge come il marker più robusto.

Questa metrica ha mostrato:

- i più alti effect size nella discriminazione tra PD e controlli

- la correlazione più forte con la progressione clinica secondo Hoehn & Yahr

La fase di stance rappresenta il momento del ciclo del passo in cui il corpo è sostenuto da un singolo arto e richiede un controllo posturale particolarmente preciso. Alterazioni in questa fase possono riflettere instabilità posturale, deficit di integrazione sensoriale e riduzione della capacità di modulare il carico tra i due arti.

Questi risultati suggeriscono che la stance phase asymmetry potrebbe rappresentare un indicatore particolarmente sensibile delle alterazioni del controllo locomotorio nel Parkinson.

Formula vs variabile: quale conta di più?

L’analisi combinata tramite modello lineare ha mostrato che sia la formula di asimmetria sia la variabile di gait contribuiscono alla sensibilità clinica delle metriche. Tuttavia, il contributo della variabile è risultato più elevato.

Questo risultato indica che dove si misura l’asimmetria è più importante di come la si calcola.

In altre parole, la scelta del parametro biomeccanico su cui applicare la metrica di asimmetria ha un impatto maggiore sulla capacità di rilevare differenze clinicamente rilevanti rispetto alla specifica formulazione matematica utilizzata.

Questo risultato fornisce una prospettiva diversa rispetto a molti studi precedenti, che si sono concentrati principalmente sul confronto tra diverse formule di asimmetria.

Implicazioni cliniche e metodologiche

Questi risultati hanno diverse implicazioni pratiche.

Dal punto di vista metodologico, suggeriscono che gli studi di gait analysis dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla selezione delle variabili di gait più informative, piuttosto che sull’introduzione di nuove metriche di asimmetria.

Dal punto di vista clinico, i risultati indicano che le asimmetrie temporali, in particolare quelle della fase di stance, potrebbero rappresentare marker sensibili delle alterazioni locomotorie nel Parkinson e della progressione della malattia.

In contesti clinici o di ricerca, una pipeline semplice e robusta potrebbe quindi includere:

- una metrica di magnitudine dell’asimmetria stabile e interpretabile

- applicata a variabili temporali del gait

- con particolare attenzione alla stance phase.

Limiti dello studio

Alcuni limiti devono essere considerati nell’interpretazione dei risultati.

Primo, il dataset include pazienti fino allo stadio H&Y 3, e quindi i risultati potrebbero non essere generalizzabili a stadi più avanzati della malattia.

Secondo, lo studio è basato su misure di gait acquisite in condizioni sperimentali controllate, che potrebbero non riflettere completamente la variabilità del cammino nella vita quotidiana.

Terzo, l’analisi si è concentrata su parametri spaziotemporali del gait e non ha incluso altre dimensioni potenzialmente informative, come parametri cinematici o dinamici.

Nonostante questi limiti, la dimensione del dataset e l’analisi sistematica di un ampio insieme di metriche di asimmetria rappresentano un punto di forza rilevante.

Conclusione

In conclusione, questo studio dimostra che la sensibilità clinica delle metriche di asimmetria nel Parkinson dipende principalmente dalla variabile di gait analizzata piuttosto che dalla specifica formulazione matematica della metrica.

Molte formule comunemente utilizzate risultano matematicamente ridondanti e producono risultati quasi identici. Le metriche che preservano il segno dell’asimmetria mostrano una capacità discriminativa inferiore nelle analisi di gruppo.

Tra i parametri analizzati, le asimmetrie temporali—e in particolare l’asimmetria del tempo di stance—emergono come i marker più robusti sia nella discriminazione tra pazienti e controlli sia nell’associazione con la progressione della malattia.

Questi risultati suggeriscono che future ricerche sulla gait asymmetry nel Parkinson dovrebbero concentrarsi meno sulla proliferazione di nuove formule matematiche e più sull’identificazione dei domini biomeccanici più sensibili alle alterazioni locomotorie.